OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy Legnickiej 9

w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Drzymały 30

tel. /0-76/ 818 83 70 , fax /0-76/ 818 83 72

OGŁASZA  PRZETARG  NA  REMONT  DACHU BUDYNKU  MIESZKALNO-USŁUGOWEGO

PRZY  ULICY  LEGNICKIEJ  NR 9  W  CHOJNOWIE.

Zakres prac:

1. Rozebrać całe pokrycia dachu wraz z ołaceniem

2. Rozebrać całą więźbę dachową oraz płatew i słupy na drugim poziomie poddasza

3. Wymienić spalone belki stropu oraz spaloną płatew stropową

4. Zbić pozostałości tynków na kominach

5. Wykonać nową więźbę dachową

6. Ułożyć pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki ceramicznej 380x180 mm  w koronkę, na  sucho

na nowym podkładzie z łat , folii dachowej i kontrłat.

Z uwagi na osiowy rozstaw krokwi 0,8 – 1,3 m należy zastosować łaty o przekroju  60x60 mm

7. Ułożyć folię dachową na krokwiach .Nad izolacją cieplną użyć folię wysokoparoprzepuszczalną   ( dyfuzja > 1300),nad pozostałą częścą folię niskoparoprzepuszczalną  ( dyfuzja > 40 )

8.Wykonać izolację ogniochronną elementów drewnianych przy kominach z przewodami dymowymi ,przekładką z wełny mineralnej

9.Zamontować płotki przeciwśniegowe.

10. Zamontować ławy kominiarskie przy kominach

11. Zaimpregnować wszystkie elementy drewniane więźby dachowej

12. Zamontować świetliki i wyłazy dachowe

13. Wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 16 cm - połać  nad lokalem mieszkalnym

i korytarzem

14. Wykonać tynki cementowe na kominach

15. Wymienić rynny i obróbki blacharskie z blachy tytan cynk

16. Zabezpieczyć podłogę na strychu na czas trwania remontu

17. Uporządkować teren prowadzonych prac

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty  oferent przeprowadzi przegląd  pokrycia dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac gwarantujący uzyskanie szczelności pokrycia. Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy /tj. bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i osób postronnych /oraz  uporządkowania terenu po wykonaniu prac

/łącznie z wywozem gruzu/.

Termin wykonania  robót   :   do dnia  30.11.2009r.

Warunki płatności:

- w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury

Oferta łącznie z kosztorysem winna obejmować:

całkowity koszt netto wykonania w/w robót budowlanych

okres gwarancji nie krótszy niż  60 miesięcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał

techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia zamawiający wymaga:

-wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz załączenia dokumentów   potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

- oświadczenia oferenta, że zapoznał się z obiektem  będącym przedmiotem zamówienia z ilością i zakresem robót

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zamawiający wymaga:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- dokumentu stwierdzającego, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia,

- polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności  gospodarczej

Ofertę należy sporządzić na formularzu  ofertowym  /zał.nr 1/

/dołączyć wszystkie wymagane załączniki/

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia    31.08.2009r. do   12oo w sekretariacie   przy ulicy Drzymały 30 –II p w zamkniętych kopertach.

Zewnętrzna koperta powinna być oznaczona:

„Nie otwierać – przetarg na remont dachu – ul. Legnicka 9 w Chojnowie”

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Uwaga: w procedurze przetargowej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1.SST

2. oferta   -zał. 1

3. zakres i obmiar robót  /do pobrania w siedzibie ChZGKiM ,ul.Drzymały 30 IIp. pokój 5

59-225 Chojnów/

Remont  dachu ceramicznego i poddasza w budynku

mieszkalno - usługowym przy ulicy Legnickiej 9

59-225 Chojnów/

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

I. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

robót związanych z  remontem dachu ceramicznego i poddasza przy ulicy Legnickiej 9 w Chojnowie .

II. Przedmiot zamówienia:

Remont dachu ceramicznego i poddasza w budynku mieszkalnym przy ulicy  Legnickiej 9

w Chojnowie .

III.   Zakres robót:

1. Rozebrać całe pokrycia dachu wraz z ołaceniem

2. Rozebrać całą więźbę dachową oraz płatew i słupy na drugim poziomie poddasza

3. Wymienić spalone belki stropu oraz spaloną płatew stropową

4. Zbić pozostałości tynków na kominach

5. Wykonać nową więźbę dachową

6. Ułożyć pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki ceramicznej 380x180 mm  w koronkę, na  sucho

na nowym podkładzie z łat , folii dachowej i kontrłat.

Z uwagi na osiowy rozstaw krokwi 0,8 – 1,3 m należy zastosować łaty o przekroju  60x60 mm

7. Ułożyć folię dachową na krokwiach .Nad izolacją cieplną użyć folię wysokoparoprzepuszczalną   ( dyfuzja > 1300),nad pozostałą częścą folię niskoparoprzepuszczalną  ( dyfuzja > 40 )

8.Wykonać izolację ogniochronną elementów drewnianych przy kominach z przewodami dymowymi ,przekładką z wełny mineralnej

9.Zamontować płotki przeciwśniegowe.

10. Zamontować ławy kominiarskie przy kominach

11. Zaimpregnować wszystkie elementy drewniane więźby dachowej

12. Zamontować świetliki i wyłazy dachowe

13. Wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 16 cm - połać  nad lokalem mieszkalnym

i korytarzem

14. Wykonać tynki cementowe na kominach

15. Wymienić rynny i obróbki blacharskie z blachy tytan cynk

16. Zabezpieczyć podłogę na strychu na czas trwania remontu

17. Uporządkować teren prowadzonych prac

18. Sposób składowania i wysokość opłat oraz sposób płatności należy uzgodnić

z przyjmującym odpady /cena oferty nie będzie zawierać  kosztów związanych ze

składowaniem   odpadów/

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty  oferent przeprowadzi przegląd  pokrycia dachowego, tak aby przedłożona oferta zawierała pełny zakres prac gwarantujący uzyskanie szczelności pokrycia. Cena powinna uwzględniać koszt zabezpieczenia terenu budowy /tj. bezpieczeństwo osób wykonujących roboty i osób postronnych /oraz  uporządkowania terenu po wykonaniu prac

/łącznie z wywozem gruzu/.

# Uwaga! Powyższe prace powinny zawierać roboty pomocnicze, wszelkie inne prace

oraz wszystkie   zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do

zakończenia i odbioru robót.

IV.  Organizacja i prowadzenie robót :

1.Budowę należy realizować zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska zasadami sztuki  budowlanej, przepisami bhp i ppoż. i  innymi.

2. Roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych

prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie

w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom.

3.Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie, w sposób jak najmniej uciążliwy

z mieszkańcami i w pełni bezpieczny dla użytkowników lokali niemieszkalnych i osób trzecich w

budynku.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.Wykonawca przy wykonywaniu pokrycia dachu ,obróbek blacharskich przemurowaniu

kominów, wykonywaniu tynków oraz pozostałych prac zabezpieczy części odkryte dachu  - przed

przeciekaniem. Odkrycia dachu należy dokonywać w takiej ilości, aby możliwe było

zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń w budynku.

6.Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

# V. Zabezpieczenie terenu budowy

1.Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

umowy aż do zakończenia i odbioru robót.

VI. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

1.Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie  odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

2.W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy,

a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub  zadośćuczynienia.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową  wobec Zamawiającego i osób

trzecich   za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa i działania  niezgodnego ze sztuką

budowlaną swoich pracowników.

VII. Sprzęt i transport:

1.Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

VIII. Rozliczenie robót budowlanych:

1.Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową .

2.Cena ryczałtowa powinna wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego ,sporządzonego

na podstawie zakresu i obmiaru robót   -  zał.nr 2.

IX.  Opis sposobu odbioru, usuwania wad:

1.Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do  odbioru

końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Wykonawcy.

3.Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.

4. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego /końcowego/ robót sporządzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

5. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet wymaganych

dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad , w terminie uzgodnionym

z  Zamawiającym.

7. W przypadku wystąpienia wad mogących powodować zagrożenie- usuwanie  należy  rozpocząć

natychmiast.

X.  Podstawa płatności:

1. Wykonawca  wystawi fakturę  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

2.  Zapłata należności z faktury nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy po dostarczeniu

Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

XI.  Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego:

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania  stanowią kary umowne.

1.  Wykonawca płaci kary umowne:

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących

wyłącznie po stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto.

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary umowne w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego ogółem za każdy dzień

opóźnienia.

c)  w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru przy odbiorze końcowym robót

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia

umownego brutto.

d)  za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,10%

wynagrodzenia umownego ogółem, za każdy dzień  opóźnienia.

2.W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji, Zamawiający zleci wykonanie prac związanych z usuwaniem wad a kosztami

zostanie obciążony Wykonawca.

XII. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

XIII. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co

do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych  w ustawie z dn.16.04.2004r

/Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych

Załącznik nr 1

O F E R T A

Nazwa oferenta

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Siedziba oferenta

..........................................................................................................................

Nr tel./fax

..........................................................................................................................

dla.....................................................................................................................

..........................................................................................................................

na:

Remont dachu   budynku mieszkalno-usługowego  przy ulicy Legnickiej 9

w  Chojnowie.

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................)

w tym  VAT w wysokości.......% co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

Termin realizacji zamówienia :……………………………………………….

Oświadczamy, że:

- udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia.............................

- proponujemy termin płatności                           .............................dni

Dane oferenta:

Adres

Kod......................................................................................................................

Tel./fax.................................................................................................................

REGON................................................................................................................

......................................dnia....................

……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta