| Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa oferenta .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Siedziba oferenta .......................................................................................................................... Nr tel./fax .......................................................................................................................... na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z zakresem podstawowym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | # Zakres prac | j.m. | ilość | cena netto |
| 1. | # DACH CERAMICZNY 1) Przemurowanie komina ponad dachem - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (do murowania i spoinowania - zaprawa klinkierowa) - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem.wap. kat.III na kominach ponad dachem ceramicznym - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat.III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 3) Obróbki dwudzielne kominowe - demontaż starych obróbek - wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe | m3 m2 mb | 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. 3. 4. | ## DACH PAPOWY 1) Przemurowanie komina - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (zaprawa da murowania i spoinowania klinkierowa) - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na kominach ponad dachem płaskim - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 3) Obróbki dwudzielne kominowe - demontaż starych obróbek - wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe PRZEMUROWANIE KOMINÓW WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW NA STRYCHU 4) Przemurowanie komina z cegły pełnej kl.250 na strychu pod dachem ceramicznym i papowym - -rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 25 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) # 5) Wykonanie tynków wewnętrznych cem.wap. kat. III na kominach na strychu pod dachem ceramicznym i papowym - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) ODBIÓR KOMINIARSKI – protokół odbioru kominiarskiego przemurowanych kominów | m3 m2 mb m3 m2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |

…………………………………………………….

Data  i  podpis oferenta