| Załącznik nr 1 OFERTA Nazwa oferenta .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Siedziba oferenta .......................................................................................................................... Nr tel./fax .......................................................................................................................... na przemurowanie kominów na dachach ceramicznych i papowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z zakresem podstawowym. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | # Zakres prac | j.m. | ilość | cena netto |
| 1. | # DACH CERAMICZNY Przemurowanie komina ponad dachem 1a) wymurowanie z cegły klinkierowej pełnej kl.350 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (do murowania i spoinowania - zaprawa klinkierowa z dodatkiem trasu) - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 1b) wymurowanie z cegły pełnej zwykłej kl. 250 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 250 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem.wap. kat.III na starych kominach ponad dachem ceramicznym - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat. III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem ceramicznym - wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (przekładka dachu ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe - demontaż starych obróbek - wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe | m3 m3 m2 m2 mb | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |
| 2. 3. | ## DACH PAPOWY Przemurowanie komina 1a) wymurowanie komina z cegły klinkierowej pełnej Kl. 350 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły klinkierowej pełnej kl. 35 wraz ze spoinowaniem. (zaprawa da murowania i spoinowania klinkierowa) - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 1b) wymurowanie komina z cegły pełnej zwykłej kl. 250 - rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 250 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego (wycięcie starej papy przy kominach i ułożenie 2 warstw papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3,2mm i nawierzchniowej gr. 5,2 mm o szer. do 1 mb, rusztowania itp.) 2) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na starych kominach ponad dachem płaskim - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 3) Wykonanie tynków zewnętrznych cem. wap. kat.III na nowo wymurowanych kominach ponad dachem płaskim. - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - dwukrotne malowanie tynków na kominach farba silikatową - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) 4) Obróbki dwudzielne kominowe - demontaż starych obróbek - wykonanie i montaż nowych obróbek dwudzielnych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 30 cm + szer. 10 cm – listwy dociskowe PRZEMUROWANIE KOMINÓW WRAZ Z WYKONANIEM TYNKÓW W CZĘŚCI STRYCHOWEJ 1) Przemurowanie komina z cegły pełnej kl.250 na strychu pod dachem ceramicznym i papowym - -rozbiórka komina ze starej cegły wraz z wywozem gruzu - wymurowanie komina z nowej cegły pełnej kl. 25 - zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego # 2) Wykonanie tynków wewnętrznych cem. wap. # kat. III na starych kominach na strychu pod # dachem ceramicznym i papowym - zbicie starych tynków + wywóz gruzu - wykonanie nowych tynków cem.wap. kat. III - białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego # 3) Wykonanie tynków wewnętrznych cem.wap. # kat. III na nowych kominach na strychu pod # dachem ceramicznym i papowym - wykonanie nowych tynków cem. wap. kat. III - białkowanie tynków na kominach zakres prac wraz z robotami pomocniczymi oraz pracami związanymi z wykonaniem zakresu podstawowego ,rusztowania itp.) | m3 m3 m2 m2 mb m3 m2 m2 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |  |

Oświadczam , że zaproponowane ceny w niniejszej ofercie będą obowiązywały do  31.12.2013r.

…………………………………………………….

Data  i  podpis oferenta

Załącznik nr 2

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   ………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………    Numer faksu………………………………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.) ,że roboty te wykonano należycie. /referencje, kopie protokołów odbiorów końcowych…./Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

……………………….dn……………               ………………………………………………

Miejscowość                                             (Podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)

UMOWA ( Projekt )                                    Załącznik nr 3

zawarta w dniu  ……………..  r.  w   Chojnowie   pomiędzy :

reprezentowanym przez:

zwanym  w treści umowy Zamawiającym

a

NIP -

REGON  -

reprezentowanym przez :

zwanym dalej „Wykonawcą”

§   1

1.Przedmiot  niniejszej umowy:

Prace remontowe w budynku  mieszkalnym przy ulicy …………………….. w Chojnowie

polegające na przemurowaniu kominów zgodnie z załącznikiem nr ………………..

§  2

1.Wykonawca przyjmuje do realizacji zakres robót ujęty w § 1 i oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne i uprawnienia konieczne do wykonania dzieła objętego niniejszą umową.

2.Wykonawca oświadcza, że prace będą wykonywane przez pracowników posiadających doświadczenie  i odpowiednie kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie prac.

§ 3

1.  Termin  rozpoczęcia  robót : …………………

2.  Termin zakończenia  robót :  …………………

3.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu

robót  aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania

ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości : …………………… zł/brutto

Słownie :……………………………………………………………………………………….

2.Wartość robót określoną w pkt.1 wyliczono na podstawie zakresu i obmiaru robót sporządzonego przez zamawiającego i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie z dnia………………..  .

§   5

1.Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową

jest  osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

2.Wykonawcę reprezentuje  -

§   6

Organizacja i prowadzenie robót:

1. Budowę należy realizować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów.

3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

4.Roboty będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

§  7

Opis  sposobu odbioru, usuwania wad:

1. Po  zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  na piśmie  gotowość do

odbioru końcowego robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w terminie 7dni

od daty pisemnego powiadomienia.

2.Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

w  obecności Wykonawcy.

3.Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu odbioru komplet

dokumentów  wymaganych  przepisami prawa budowlanego wraz z dokumentacją dotyczącą wbudowanych materiałów , protokołem kominiarskim i karta gwarancyjna jakości wykonania robót.

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to zostaną

przerwane czynności odbioru do czasu usunięcia tych wad.

5.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad  w terminie określonym przez  Zamawiającego.

6.Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i  uniemożliwiają  korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  lub odstąpić od umowy

7.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie   gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot /zwolnienie/ zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§  8

Sposoby płatności:

1.Za wykonane prace zostanie wystawiona faktura /wraz z protokołem odbioru robót /

2.Termin  płatności faktury w terminie …. dni od daty wystawienia.

§  9

1.Wykonawca po odbiorze końcowym wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  3 % wynagrodzenia umownego brutto.

2.Kwota ta zostanie potrącona z faktury Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu , należnych kar umownych wraz z odsetkami.

§  10

1.Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi i gwarancji jakości.

2.Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej

w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć.

3.Okres gwarancji jakości Wykonawcy wynosi  5 lat od końcowego odbioru robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

4. Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

5.Zamawiający  ustali dokładny termin przeprowadzenia przeglądu zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  11

1. Materiały budowlane użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać,

co do jakości wymogom wyrobów budowlanych określonych w ustawie z dnia 16.04.2004r.

/Dz.U.92 poz.881/ o wyrobach budowlanych .

2. Wykonawca   przedłoży Zamawiającemu na materiały zużyte do wykonania przedmiotu

umowy atesty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§  12

Strony  ustalają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących  po

stronie Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia umownego  brutto

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia.

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie udzielonej przez Wykonawcę

gwarancji  lub rękojmi w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z Wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

1.Wszelkie szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami lub powstałe na skutek

prowadzonych robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

2.W przypadku nie usunięcia szkód  Zamawiający zleci ich usunięcie , a koszty z tym

Związane poniesie Wykonawca niniejszej umowy.

§  14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

a/ Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie określonym w   § 3 pkt. 1

b/ nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie

7 dni od  chwili otrzymania wezwania.

§   15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§   16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§  17

W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§  18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

Załączniki do umowy:

- Oferta wykonawcy

- Obmiar  i zakres robót

Z A M A W I A J Ą C Y                                                               W Y K O N A W C A