Zapytanie ofertowe  - Sobieskiego nr 9

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sobieskiego 9 w Chojnowie zaprasza do składania ofert  na:

Remont dachu budynku mieszkalnego  przy ulicy Sobieskiego 9  w Chojnowie.

Zakres prac:

1.Rozbiórka  pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie –160 m2

2.Rozebranie  obróbek blacharskich  z blachy nie nadającej się do użytku – 30 m2

3. Wykonanie nowych obróbek przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy  tytan – cynk  - 30 m2

4.Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone – 4 szt.

5. Folia wstępnego krycia (FWK) wysokoparoprzepuszczalna  układana  na krokwiach

rozstaw kontrłat 0,80 m – 160 m2

6. Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką – 160,0 m2

7. Pokrycie dachów dachówką karpiówką  w koronkę  – 160 m2

8. Montaż ław kominiarskich – 4 szt.

9. Montaż gąsiorów dachowych z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej  - 23 m

10. Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami

solowymi - 160 m2

11.Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m – 4 szt.

12.Przemurowanie kominów cegłą pełną klinkierową o obj. w jednym miejscu do 0,5 m3   – 4,5 m3

13. Wymiana podsufitki z desek profilowanych o gr. 19 mm- 35 m2

14.Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze– 70 m

15. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- słupy – 5,6+1,5 = 7,10 m

16. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 38,50+40,0 = 78,50 m

17. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 24,0+16,0 = 40,0 m.

18.Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm – z blachy tytan-cynk –50,0+40,0 = 90,0 m

19. Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – z blachy tytan- cynk  - 24,0+16,0 = 40,0 m

20. Wywóz gruzu – 10 m3

21. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m – 160 m2

22.Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład – 172 m2

23. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe – 172 m2

24. Wyłaz teleskopowy – 2 szt.

Uwaga: Prace będą wykonywane z powierzonego materiału.

Ocena złożonych ofert wg  poniższych kryteriów:

Cena                     90%

Gwarancja             5%

Doświadczenie      5%

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty (zał. nr 1) z wymaganymi załącznikami

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Załączniki: nr 1   formularz oferty

nr 2   oświadczenie

nr 3   wykaz robót wykonanych przez Wykonawcę

nr 4    projekt umowy

Oferty należy składać w siedzibie :Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej

i  Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30,59-225 Chojnów –II piętro (Sekretariat) w terminie do dnia

26.03.2014r. do godz.930.  – w zamkniętych kopertach z podaniem na kopercie:

opisu

”Oferta na remont dachu w budynku przy ulicy Sobieskiego nr 9 w Chojnowie”

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu  26.03.2014r. godz.1000  w siedzibie Chojnowskiego Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30,59-225 Chojnów II piętro, pokój nr 4

Osoby do kontaktu:

Zbigniew Jończyk              tel. 664 141 271

Małgorzata Sudorowska   tel. 726 530 221

Załącznik nr 1

Nazwa oferenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Siedziba oferenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nr tel/fax…………………………

O F E R T A

Wspólnota  Mieszkaniowa nieruchomości

ul. Sobieskiego 9  w Chojnowie

na:  Remont  dachu   budynku   mieszkalnego  przy  ulicy  Sobieskiego 9

w  Chojnowie.

1a/Oferujemy wykonanie robót  za kwotę ryczałtową  ( z powierzonego materiału)

Cena oferty  brutto wynosi  : ..............................zł  (z podatkiem VAT)

(słownie:..........................................................................................................złotych brutto)

w tym  VAT w wysokości.......%  co daje kwotę....................zł

Wartość bez podatku VAT /netto/     ....................................zł

1b/Proponujemy  następujący  termin  wykonania…………………………

1c/Proponujemy  następujące warunki  gwarancji………………………….

2.Oświadczamy, że:

dokonaliśmy wizji lokalnej na budynku i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

3.Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać  sami.

4.W przypadku  wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do

podpisania umowy  w miejscu  i w terminie wskazanym przez Zamawiającego

......................................dnia....................

……………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania oferenta

Załącznik  nr  2

O Ś W I A D C Z E N I E

przedkładane:

Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości nr 9

przy ulicy Sobieskiego

59-225 C h o j n ó w

Niniejszym oświadczamy, że:

1)jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi

2)  posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania   przedmiotu zamówienia

3) posiadamy  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  potencjał  techniczny

a  także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)znajdujemy się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

……………………………………………

Podpisano

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

Załącznik  nr  3

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy   …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Numer telefonu       …………………………    Numer faksu………………………………

Doświadczenie  Wykonawcy

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich  trzech lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania

| L.p. | Zakres prac zrealizowanego zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Termin realizacji zamówienia | Adres miejsca wykonania zamówienia | Nazwa, adres Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Należy załączyć dokumenty potwierdzające  (minimum 3 szt.) ,że roboty te wykonano należycie. /referencje, kopie protokołów odbiorów końcowych…./Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

……………………….dn………………

miejscowość

………………………………………………

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UMOWA Nr  (projekt)

zawarta w dniu

w Chojnowie pomiędzy

zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a  firmą

REGON  :

NIP:

zwanym  dalej  Wykonawcą, reprezentowanym  przez:

§   1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Remont  dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Sobieskiego 9  w Chojnowie.

(remont zostanie wykonany z materiałów powierzonych  przez Wspólnotę Mieszkaniową

Nieruchomości Sobieskiego 9 w Chojnowie)

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa  budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych niniejszą umową Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy

4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub zaniedbania podczas wykonywania robót.

§  2

1.  Termin  rozpoczęcia  robót :     ……………………

2.  Termin zakończenia  robót :      ……………………

2.Strony uzgadniają, że Wykonawca od daty protokolarnego przejęcia od Zamawiającego frontu  robót  aż do  chwili podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy do użytkowania   ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody wynikłe w związku  z prowadzeniem prac.

§  3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.przekazanie placu budowy,

2.zapewnienie nadzoru inwestorskiego

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie i zabezpieczenie placu budowy

- ochrona mienia i zabezpieczenia przeciw pożarowego

- nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy

- ustalenie i utrzymanie porządku w obrębie placu budowy i najbliższego otoczenia

- skompletowanie oraz przedstawienie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy  .

§   4

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  brutto

w wysokości:                                    słownie:

2.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy w tym między innymi  koszty robót przygotowawczych (zajęcie pasa drogowego) demontażowych, porządkowych,  zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§  5

1 .Wykonawca  wystawi fakturę  końcową w terminie 14 dni  po  zakończeniu robót i ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:

protokół odbioru końcowego  wraz z kpl.  wszystkich  dokumentów wymaganych ustawą Prawo

budowlane .

2. Zapłata za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie

po wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w   §6 ust. 1 ; płatna w ciężar kredytu inwestorskiego „Nasz Remont” udzielonego przez PKO BP.

3. Zamawiający po podpisaniu umowy z PKO BP na udzielenie kredytu, o którym mowa w ust 2 przekaże Wykonawcy pismo informujące o nr umowy na kredyt – w ciężar, którego nastąpi płatność wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.(remont dachu w budynku mieszkalnym przy

ul. Sobieskiego nr 9 w Chojnowie).

4. Zapłata, o której mowa w ust. 2 zostanie dokonana po przedłożeniu przez Zamawiającego  w PKO BP, potwierdzenia dokonanej wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionej przez Wykonawcę.

§  6

1.Wykonawca  przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5 %  ceny ofertowej  brutto.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

3.70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady robót budowlanych.

4.Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi .

§   7

Wykonawca udzieli rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres ………..  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§  8

1.Strony ustalają, że w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji zostaną przeprowadzone

przeglądy gwarancyjne przez powołaną przez Zamawiającego komisję:

pierwszy przegląd      -       po upływie  1 roku  od daty odbioru końcowego robót

drugi przegląd            -       po upływie  2 lat     od daty odbioru końcowego

trzeci przegląd           -       przed upływem terminu zakończenia okresu gwarancyjnego

2.Zamawiający  będzie ustalał dokładne terminy przeprowadzenia przeglądów zawiadamiając

wszystkie zainteresowane strony w terminie 14 dni przed planowanym przeglądem.

§  9

1.  Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:

a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót wykonanych w  trakcie realizacji  przedmiotu umowy, potwierdzoną przez  inspektora nadzoru.

-  W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem    technicznym, estetycznym, użytkowym.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- oświadczenie kierownika robót, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z przepisami i   normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy;

3. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów wystąpienia wad,  Zamawiający może:

1)    obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

2)    zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego

3)   odstąpić od odbioru  i  po usunięciu wad przystąpić ponownie do odbioru.

4.  O fakcie usunięcia wad  i usterek  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego, żądając  jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

5. Zamawiający  wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

§ 10

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy

§  11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust 1,  za każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót określonego w § 2,

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego , a leżących po

stronie  Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 1.

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca –

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących  po

stronie Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia umownego brutto

3.Strony zastrzegają sobie, że niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§  12

1.Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

2.W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

3.Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.

§  13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy,

w następujących przypadkach:

- zmiana terminu zakończenia robót , przy czym zmiana  spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. : niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy

- termin  zakończenia robót może zostać  przesunięty proporcjonalnie do ilości dni

w których niesprzyjające warunki atmosferyczne wystąpiły.

-  sposobu wykonywania przedmiotu umowy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres

-   w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian

§  14

W sprawach   nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy .

§  15

Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§  16

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy).

Z A M A W I A J Ą C Y                                             W Y K O N A W C A