Chojnów, dnia 29.04.2015r.

Zapytania  - dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Samorządowej  1 A,B,C w Chojnowie

1)Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej (z podaniem parametrów, podziału, zastosowanych szyb, koloru, i tp.)

2)Prosimy o uzupełnienie  przedmiaru  o montaż kratek wentylacyjnych  stropodachu.

3)Prosimy o podanie parametrów technicznych płyt styropianowych gr. 8 cm zastosowanych na cokole

4)Prosimy o potwierdzenie ,że policzki płyt balkonowych mają być wykonane z gotowej mieszanki silikonowej

5)Prosimy o wyjaśnienie jakimi farbami malować tynki mineralne na elewacji (silikonowe czy silikatowe).

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  -  CHOJNÓW -  SAMORZĄDOWA 1

AD.1

DRZWI ZEWNĘTRZNE DO WIATROŁAPÓW – dwuskrzydłowe niesymetryczne drzwi zewnętrzne, ocieplone. Wyposażone w samozamykacz, elektro-zaczep, gałko-klamkę,  stopkę, szyba bezpieczna zespolona . Uszczelki  przymykowe .

Kolorystyka – RAL 8028

WYKONAĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTU

Rysunek drzwi – na widokach elewacji (nie opracowywano rysunków wykonawczych).

STOLARKA OKIENNA

Okna na klatkach schodowych, rozwieralno-uchylne z mikrowentylacją  – 12 szt. o wym. 140 x70 cm

Kolorystyka – białe, szyby zespolone,  wsp. U=1,0 W/m2  x K

WYKONAĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTU

Okna w piwnicach rozwieralno-uchylne z mikrowentylacją  -  8szt. o wym. 50x70 cm.

i 6 szt. o wym.  120x80 cm.

Kolorystyka – białe, szyby zespolone,  wsp. U=1,0 W/m2  x K

WYKONAĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTU

AD. 2

W ofertach należy ująć montaż nowych kratek wentylacyjnych zewnętrznych w ilości szt.  87.

AD. 3

Ocieplenie cokołu – styropian EPS100 wg.PN. EN. 13163: 209

AD. 4

Na policzkach płyt balkonowych należy zastosować gotowa mieszankę sylikonową.

AD.5

Tynki  malować farbą silikonową.