| # Załącznik nr 1 – do wyliczenia ceny oferty |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # OPIS PRAC | J.M. | # ILOŚĆ | CENA JEDN. | # WARTOŚĆ # NETTO |
| 1. | Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą , pierwsza warstwa papa bitumiczna następna warstwa papa termozgrzewalna o grubości min. 5,0 mm – po uprzednim zerwaniu istniejącego pokrycia. | m2 | 151,64 |  |  |
| 2. | Wymiana deskowania na styk -dach i okap Deski o grubości 25 mm | m2 | 30,0 |  |  |
| 3. | Wymiana krokwi zwykłych i krokwi koszowej dach papowy | mb | 31,0 |  |  |
| 4. | Jednokrotna impregnacja grzybobójczo-ogniochronna desek na dachu papowym i istniejących elementów konstrukcji dachu ceramicznego | m2 | 185,60 |  |  |
| 5. | Rozebranie oraz zamontowanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej dodatkowo pomalowanych farbą miniową | m2 | 33,97 |  |  |
| 6. | Rozebranie oraz zamontowanie nowych rynien wiszących i rur spustowych z blachy ocynk dodatkowo pomalowanych farbą miniową | m | 49,95 |  |  |
| 7. | Zamontowanie listew dociskowych (dylatacji) z blachy ocynkowanej na kominach i ogniomurze | m | 20,0 |  |  |
| 8. | Rozbiórka pokrycia z dachówki i wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej zakładkowej | m2 | 65,65 |  |  |
| 9. | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii / membrama paroprzepuszczalna/. | m2 | 65,65 |  |  |
| 10. | Osadzenie okien w połaci dachowej – „ naświetle” | szt. | 3 |  |  |
| 11. | Rozebranie ołacenia dachu i zamocowanie nowych łat z tarcicy impregnowanej. | m2 | 65,65 |  |  |
| 12. | Jednostronne boczne nabicie desek na krokwie w celu wyrównania płaszczyzny dachu ceramicznego. | m | 55,25 |  |  |
| 13. | Przemurowanie czapek kominowych z cegły klinkierowej min.kl. 250 ze spoinowaniem | m3 | 0,281 |  |  |
| 14. | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 8,80 |  |  |
| 15. | Wymiana obróbek blacharskich malowanych farbą miniową na okapie wraz z wcześniejszym ułożeniem papy bitumicznej | m2 | 12,12 |  |  |
| 16. | Wywiezienie gruzu po wykonaniu robót. | m3 |  |  |  |
| 17. | Niezbędne prace murarsko-tynkarskie, konieczne wzmocnienia, uzupełnienia , wymiany i inne roboty pomocnicze oraz prace związane z wykonaniem zakresu podstawowego, (rusztowania lub inne) |  |  |  |  |