Chojnów, 10.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Drzymały 30 59-225 Chojnów zaprasza do złożenia oferty na :

przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej  zgodnie

z  aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

w budynkach administrowanych i zarządzanych  przez ChZGKiM

Zakres wykonania przeglądów instalacji gazowej – od kurka głównego

- przegląd piwnic, w których zlokalizowane są instalacje,

-przegląd dostępu do zaworów i kurków,

-kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe)

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenie szczelności połączeń z gazomierzem,

-sprawdzenie stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych (urządzeń gazowych) w  lokalach

i prawidłowości ich działania,

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- w budynkach wyposażonych w instalację gazową kontrolą należy objąć wszystkie lokale znajdujące się w tym budynku, także z odciętym dopływem gazu, bez instalacji gazowej. Kontrola obejmie sprawdzenie czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan.

Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanych przyrządów pomiarowych  (wykrywacz gazu)

Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika  oraz nazwą firmy Wykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usług  powiadomi mieszkańców obiektu poprzez wywieszenie zawiadomienia w budynku, w widocznym miejscu – na dwa dni przed planowanym wykonaniem usług.

- Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany usunąć drobne usterki stwierdzone w czasie przeglądu ( których usunięcie nie wymaga rozkręcania instalacji gazowej).

Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi, że stan instalacji gazowej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca niezwłocznie zamknie dopływ gazu do niesprawnej instalacji, a następnie zawiadomi Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć:

wzory aktualnie obowiązujących druków (protokołów)

kserokopie uprawnień osób, które będą przeprowadzały przeglądy objęte niniejszym zamówieniem

1. Termin realizacji zamówienia :  do      15.01.2017 r.

2. Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

a) Posiadają  wiedzę i doświadczenie;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo usługi w zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie,   którego przedmiotem były usługi(obejmujące w swoim zakresie  przeglądy instalacji gazowej) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (zał. nr 3)

b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Nie złożenie potwierdzenia opłaconej polisy, o której mowa powyżej powoduje wykluczenie oferenta z postępowania o niniejsze zamówienie.

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) oraz złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu :

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy -  załącznik nr 1,

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,

c) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związany                                 z przedmiotem zamówienia,

d) Aktualny odpis  z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Opis sposobu przygotowania oferty :

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,

Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,

Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego),

Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,

Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron   w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,

Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",

Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie

błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:

„OFERTA na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

w budynkach administrowanych i zarządzanych  przez ChZGKiM „

Nie otwierać przed dniem  28.11.2016 r. oraz dokładny adres Wykonawcy.

5. Opis sposobu obliczenia ceny :

Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana  w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń   i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Cenę ryczałtową należy określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, które  wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

6. Termin związania ofertą : 30 dni

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski  Zakład Gospodarki Komunalnej   i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów – Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ), do dnia 28.11.2016r., godz. 12:00.

8. Termin otwarcia ofert – 28.11.2016 r., godz. 12:30

9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami :

Weronika Grzywacz / Marta Blecharz – tel. 76 81 88 370 (wew. 16)

Małgorzata Sudorowska   - Kierownik  OBM     tel. 76 81 88 370  (wewn.10) , tel. kom. 530 726 221

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

- Pisemnie -  na adres Zamawiającego : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzymały 30,  59-225 Chojnów

b) Za pośrednictwem faksu:  nr  76 81 88 372

c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12. Sposób wyboru Wykonawcy :

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena brutto      	 					znaczenie 	 90   %

Ocena załączników (protokołów) pod względem

zakresu wykonanego przeglądu gazowego                               znaczenie           10  %

Załączniki :

- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

- załącznik nr 2 – Oświadczenie

- załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

- załącznik nr 4 – Wzór umowy

Zatwierdził:

Dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

inż. Edward Kośnik

Załącznik nr 1

Nazwa wykonawcy………………………….…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Adres  wykonawcy…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / fax / adres e-mail ……………………………………………………………………………………………….

NUMER  REGON......................................................................................................................

NUMER NIP..............................................................................................................................

OFERTA

Roczne  przeglądy  instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego.

Oferuję wykonanie w/w robót za stawkę ryczałtową za jeden lokal : ….......................................... zł netto*

….......................................... zł brutto*

słownie : …......................................................................................................................złotych brutto

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Oświadczam, że zatrudniam pracowników uprawnionych do wykonania prac objętych niniejszą ofertą.

Oświadczam, że nie zalegam z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym :

…...........................................................................................................................................................

…................................................				…................................................

miejscowość, data						podpis Wykonawcy

* Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Załącznik  nr 2

………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę na:

Roczne  przeglądy  instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM

w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

Oświadczam/y/, że:

a) posiadamy wiedzę  i doświadczenie zawodowe;

b) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujemy się w dobrej sytuacji ekonomicznej;

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.

………………,dnia……....……….

...........................................................

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3

…………………………………….

(miejscowość, data)

………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ   WYKONYWANYCH USŁUG

Składając ofertę na :

Roczne  przeglądy  instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez CHZGKiM  w Chojnowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa Budowlanego

oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie, wartości i charakterze.

| Nazwa zadania i zakres robót | Wartość usług (brutto) | Data i miejsce wykonania | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

zał. nr 4

UMOWA nr

zawarta w dniu   ................... r.   w   Chojnowie   pomiędzy :

Chojnowskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 59-225 Chojnów,

ul. Drzymały 30 reprezentującym Gminę Miejską Chojnów i Wspólnoty Mieszkaniowe na podstawie umów o administrowanie,  reprezentowanym przez :

zwanym  w treści umowy Zamawiającym

a

NIP :

REGON :

zwanym  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

§   1

1.Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji i urządzeń gazowych w  budynkach zarządzanych przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Załącznik nr 1 – wykaz budynków

Zakres prac obejmuje :

-przegląd dostępu do zaworów i kurków,

-kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe)- lokale mieszkalne

i piwnice

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenie szczelności połączeń z gazomierzem,

-sprawdzenie stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w  lokalach i prawidłowości ich działania,

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- w budynkach wyposażonych w instalację gazową kontrolą należy objąć wszystkie lokale znajdujące się w tym budynku, także z odciętym dopływem gazu, bez instalacji gazowej. Kontrola obejmie sprawdzenie czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan.

Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanych przyrządów pomiarowych  (wykrywacz gazu)

Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji.

2.  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na dokonaniu okresowych kontroli instalacji gazowych w zakresie zgodnym z art. 62 ust.1 pkt. 1 lit. c  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

§   2

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości

..............zł brutto za lokal mieszkalny / usługowy

(słownie : siedem 13/100 złotych brutto)

Szacunkowa wartość realizacj  ............. zł  brutto

(ilość lokali  mieszkalnych -............  szt    x  ................ zł = ............................. zł  )

(Ilość lokali usługowych    -...........  szt.    x ................ zł =  ............................... zł  )

zgodnie z protokołami przeglądu instalacji, na które składają się następujące czynności:

-przegląd dostępu do zaworów i kurków,

-kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe)- lokale mieszkalne

i piwnice

- kontrola szczelności połączeń gwintowanych i kurków,

- sprawdzenie szczelności połączeń z gazomierzem,

-sprawdzenie stanu wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w  lokalach i prawidłowości ich działania,

- sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami,

- w budynkach wyposażonych w instalację gazową kontrolą należy objąć wszystkie lokale znajdujące się w tym budynku, także z odciętym dopływem gazu, bez instalacji gazowej. Kontrola obejmie sprawdzenie czy w lokalu są urządzenia gazowe zasilane z butli na gaz propan butan.

2.Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia :                          r.

3.Rozliczenie nastąpi na podstawie przyjętych przez Zamawiającego protokołów przeglądu instalacji gazowych w lokalach oraz protokołu przeglądu instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku.

§   3

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wykonawcy

w czasie świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego.

§   4

1.Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt wyposażyć pracowników, którzy będą przeprowadzać okresową kontrolę budynku, w identyfikatory z imieniem i nazwiskiem pracownika  oraz nazwą firmy Wykonawcy.

2.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usług  powiadomi mieszkańców obiektu poprzez wywieszenie zawiadomienia w budynku, w  widocznym miejscu – na dwa dni przed planowanym wykonaniem usług.

3.Podczas realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany usunąć drobne usterki (nie wymagające rozkręcania instalacji gazowej), stwierdzone w czasie przeglądu.

Za wykonanie drobnych napraw nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

4.Jeżeli podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi, że stan instalacji gazowej stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, Wykonawca niezwłocznie zamknie dopływ gazu do niesprawnej instalacji, a następnie  pisemnie zawiadomi Zamawiającego.

5.Wykonawca sporządzi odrębny protokół okresowej kontroli instalacji gazowej w budynku oraz protokół z przeglądu instalacji gazowej  w poszczególnych lokalach mieszkalnych.

§   5

Odpłatność za wykonywaną usługę będzie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§   6

1.Podstawą dokonania zapłaty za wykonane roboty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, do której dołączone będą następujące załączniki:

a) protokoły przeglądów instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków,

b) protokoły z przeglądów instalacji gazowej  w lokalach z pisemnym poświadczeniem przez użytkowników lokali dokonanego przeglądu,

c) wykaz lokali, w których przegląd nie został dokonany z przyczyn nie zależnych  od Wykonawcy,

d) zbiorcze zestawienie robót  (należy wykazać ilość faktycznie sprawdzonych lokali).

Ustala się, że warunkiem uznania usługi za wykonaną jest dokonanie kontroli we wszystkich dostępnych lokalach w całym obiekcie.

2, W przypadku nieobecności najemcy lub użytkownika  lokalu w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd instalacji i odbiorników gazu w tym lokalu, w innym wyznaczonym terminie – podać nr telefonu w celu uzgodnienia terminu przeglądu. Jeżeli w wyznaczonym po raz drugi terminie przeglądu, nie zostanie udostępniony lokal, zwalnia się Wykonawcę z obowiązku przeprowadzenia przeglądu w danym lokalu.

§   7

1.Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania usług.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za nieuzasadnione opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia  umownego brutto

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego  brutto

- za opóźnienie w rozliczeniu wykonanych  robót objętych danym zleceniem za każdy dzień opóźnienia 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kontrolę danego budynku.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

- nie realizuje przedmiotu umowy,

- wykonuje prace bez przestrzegania przepisów bhp, ppoż.,

- nie zachowuje należytego porządku i narusza zasady współżycia społecznego,

- nie wykonuje prac w ustalonych terminach.

§   8

Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru prac Wykonawca będzie przesyłać lub dostarczać do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

§   9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kompleksowo z zachowaniem przepisów Prawa  Budowlanego i innych obowiązujących norm prawnych.

2. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego na terenie budowy.

3. Za naruszenie przepisów PPOŻ i BHP Wykonawca odpowiada w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach.

4. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy powinny zachowywać się kulturalnie w stosunku do mieszkańców. Niedopuszczalne jest zwłaszcza wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwym oraz realizowanie w czasie prac zleconych przez Zamawiającego innych robót na rzecz użytkowników.

§   10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności i skuteczności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§   11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i właściwe przepisy wykonawcze.

§   12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których  jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA